Beágyazott programozás

iButton alapú beléptető

szoftver dokumentációja

Alkalmazható: MSP430G/F család, a belső memória nagyságának függvényében.

Tesztelve: MSP430G2553 (Launchpad, DIL tok).

Tartalom

1	Rendszer áttekintése	3

2	FSM (Finite State Machine) modul	4

Leírás	4

Alkalmazás	4

Ábra	4

Globális változók, konstansok	5

Algoritmus: „iButton_fsm_init” leírása	5

Állapot algoritmusok általános leírása	7

3	iButton modul	8

Leírás	8

Alkalmazás	8

Ábra	8

Makró utasítások	9

Algoritmus: „write_command” leírása	9

Algoritmus: „ibutton_test_presence” leírása	10

Algoritmus: „ibutton_read_it” leírása	10

4	Flash modul	13

Leírás	13

Alkalmazás	13

Ábra	13

Globális változók, konstansok	13

Makró utasítások	13

Algoritmus „block_addressing_RAM” leírása:	14

Algoritmus: „flash_init” leírása	15

Algoritmus: „flash_write_data” leírása	15

Algoritmus: „flash_segment_erase” leírása	17

Algoritmus: „flash_search_key” leírása	18

Algoritmus: „flash_delete_key” leírása	19

- Rendszer áttekintése

- FSM (Finite State Machine) modul

Leírás

A beléptető működtető programja, amely egy véges állapotú gépként van realizálva. Választ ad – állapotának megfelelően – a különböző bemeneti eseményekre.

Bemeneti esemény lehet:

- kulcs hozzáérintés érzékelve,

- mester kulcs hozzáérintés érzékelve,

- kiengedő nyomógomb benyomva,

- időtúllépés

- kulcs eltávolítva

A modul, további almodulok alkalmazásával elvégzi a kulcs kódjának beolvasását, valamint a kulcs kódok kezelését.

Az aktuális állapotot egy változó tárolja úgy, hogy mindig egy „állapot eljárás” címét tartalmazza. Ha van valamilyen bemenet, az aktuális állapot függvényében egy folyamat megy végbe.

Alkalmazás

Ez a modul időzíti az iButton kiolvasást, állapotának megfelelően jogosultságot ad zár nyitásra, visszajelzéseket generál, a beléptető alapprogramjaként szolgál.

Ábra

Az állapotgép diagramja:

Globális változók, konstansok

| Adat | Érték | Leírás |
| --- | --- | --- |
| REL_PORT_DIR | P2DIR | Relé port |
| REL_BIT | BIT3 | Relé port bit |
| READ_DISABLE_TIME | 500 | iButton kiolvasás tiltása (ms) |
| READ_POLLING_TIME | 10 | iButton kérdezés (ms) |
| OPENING_TIME_BASIC | 5000 | Nyitási idő (standard érték) |

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| current_state | pointer(eljárásra) | Eljárásra mutató pointer (tárolja az aktuális állapotot) |
| input | felsorolás | Aktuális input |
| input_to_serve | 8 bit egész | Bemenet kiszolgálásra vár (flag) |
| master_key_code_ptr | pointer (flash) | Flash memória mester kulcs adatra mutat |
| opening_time_ptr | pointer (flash) | -¦¦- beírt időre mutat |
| mode_ptr | pointer (flash) | -¦¦- nyitási módok (normál/bistabil) |
| key_code | pointer (3x16 bit) | Beolvasott kulcs tárolási helye. |
| reader_enable_flag | 8 bit egész | Olvasás engedélyezés |

Algoritmus: „iButton_fsm_init” leírása

Megvizsgálja, hogy a flash memóriában szerepelnek-e a következő adatok: mester kulcs kód, nyitási idő. Ha a mester kulcs hiányzik, mester kulcs felvétel módba kerül a gép (add_master_key).
Az időt alapértékre állítja, ha még nincs beállítva.

Lokális változói

data_ff 		- 	pointer, 3 word

Folyamatábra – „ibutton_fsm_init”

Állapot algoritmusok általános leírása

Paramétere

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| input | input_t (felsorolás) | aktuális bemenet |

Szükséges adatok

- Állapot eljárások:

| Eljárás neve | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| access_allow_bistable | eljárás | beléptetés engedélyezése bistabil módban |
| access_allow | eljárás | -¦¦- normál módban |
| access_denied | eljárás | beléptetés megtagadása |
| fast_add_mode | eljárás | gyors kulcsfelvételi mód |
| master_delete | eljárás | teljes flash kulcs adat törlés |
| master_mode | eljárás | mester mód, kulcs felvétel, törlés lehetséges |
| add_master_key | eljárás | mester kulcs hozzáadás |
| check_touch | eljárás | alap állapot |

Folyamatábra – általános állapot eljárások

- iButton modul

Leírás

Ennek a modul algoritmusainak feladata az olvasó fejhez érintett kulcs észlelése, kódjának kiolvasása, és CRC kód ellenőrzése.

Az iButton eszközök kód kiolvasásához szükséges, hogy érzékeljük a kulcs fejhez való hozzáérintését, a reset impulzusra küldött válaszát, valamint vezéreljük az aszinkron adat kiolvasást.

Alkalmazás

A modul MSP430 eszközökön használható, megfelelő port beállítások esetén. 16 bites szóhosszra van optimalizálva.

1-Wire protokollt használó, 01 családkódú iButton kiolvasását végzi a modul.

Ábra

Egy kulcs kódjának adat kerete.

Globális változók, konstansok:

| Adat | Érték | Leírás |
| --- | --- | --- |
| DATA_PIN | BITx | Tetszőleges port bit |
| DATA_PORT_INPUT | PxIN | Megfelelő port bemenetének regisztere |
| DATA_PORT_DIR | PxDIR | Megfelelő port irányának vezérlő regisztere |
| command_byte | 33h | Parancsbájt |

Makró utasítások

RELEASE – DATA_PORT_DIR, DATA_PIN-je nagy impedanciás állapotba kerül.
PULL_DOWN - DATA_PORT_DIR, DATA_PIN-je lehúzza a data vonalat GND-re.
wait_us(param) – definiált for ciklus, maximum 65535 ciklusig vár.

Algoritmus: „write_command” leírása

Parancsbájt küldése az iButton eszköznek, mely után a gyári kódot fogja az eszköz kiküldeni.

Lokális változói:

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| i | 8 bit, egész | ciklus változó |
| data | 8 bit, egész | adat tároló |

Folyamatábra –„write_command”

Algoritmus: „ibutton_test_presence” leírása

Először ellenőrzi, hogy az adat vonal GND-re van húzva, mielőtt az eszközt megszólító, reset impulzust küldött volna a függvény.

Utána, reset impulzus küldés, amennyiben érkezett válasz, 1 lesz a függvény visszatérési értéke egyébként 0.

Lokális változói:

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| pin_state_temp | 8 bit, egész | adat tároló |

Folyamatábra –„ibutton_test_presence”

Algoritmus: „ibutton_read_it” leírása

IButton teljes adatának kiolvasása.
Ellenőrzi a CRC-t és a családkódot, ha nem megfelelő, visszatérési értékével jelzi.

Paraméterei:

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| data | 16 bit, egész ptr | kulcsból érkező adat mentésének kezdőcíme, legalább 3 word memóriatárhely |

Lokális változói:

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| i,k | 8 bit egész | ciklusváltozó |
| databit | 8 bit egész | beolvasott adat vonal állapot |
| crc | 8 bit egész | CRC8 emulált regisztere |
| first_byte | 8 bit egész | első beolvasott bájt, család kód |
| crc_byte | 8 bit egész | utolsó bájt |
| temp | 8 bit egész | crc algoritmushoz szükséges ideiglenes adattároló |

Folyamatábra – „ibutton_read_it”

iButton családkód kiolvasása

- Flash modul

Leírás

A beléptetésre jogosult kulcsok kódját, a belső flash alapú memóriában tárolja el 9, 512 bájtos szegmens felhasználásával. A modul lehetővé teszi a kódok írását, törlését, valamint bármely adat beírását.

A flash memóriába való adat írást a modul az adatlapban megadott, RAM-ból végrehajtott blokk írás procedúrával viszi véghez.

8 szegmensben tárolható kulcs kód, 1 szegmens pedig mindig üres. Kulcs deaktiválásához, az adott szegmens tartalmát átmásolja a mindig üres, EAFFh-val kezdődő szegmensbe, a kiválasztott kulcs kódja nélkül.

Alkalmazás

Egyes függvények, eljárások csak ebben a rendszerben alkalmazhatóak, de az adat írás függvények általános, a megfelelő konstansok beállításával bármely MSP430 eszközön alkalmazhatóak.

Ábra

A lefoglalt 9 szegmens.

Globális változók, konstansok

| Adat | Érték | Leírás |
| --- | --- | --- |
| SEGMENT_0 | E400h | 0. szegmens első címe, kódmemória |
| SEGMENT_8 | F400h | Utolsó szegmens első címe, kódmemória |
| FLASH_MASTER_CODE | 1000h | Mester kulcs kódjának helye, (Információs memóra) |

Makró utasítások

WRITE_BLOCK_PROCESS	-	az adatlapban szereplő blokk írás procedúrája.

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| data | 16 bit, egész ptr | Adatblokk kezdőcíme |
| size | 8 bit, egész | Adatblokk mérete (word) |
| address_ptr | 16 bit, egész ptr | Flash cím |

Algoritmus „block_addressing_RAM” leírása:

Ez az eljárás RAM-ból kell, hogy fusson, mivel a flash memória blokk írásakor, a programozó feszültség rá van kapcsolva az adott flash blokkra, így a kódmemória nem olvasható. Cél volt, hogy a lehető legkisebb területet használja el a RAM-ból, mivel statikusan le van foglalva a területe.

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| data | 16 bit, egész ptr | Adatblokk kezdőcíme |
| size | 8 bit, egész | Adatblokk mérete (word) |
| address_ptr | 16 bit, egész double ptr | Flash címét tároló változó címe. |

Folyamatábra „block_addressing_RAM”:

Algoritmus: „flash_init” leírása

Első indításkor a flash szegmensek flag-gel való ellátását végzi.

Lokális változói:

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| flag_ptr | 16 bit egész ptr | Flash adat cím |
| data_segment_cnt | 8 bit egész | C0DEh flag-gel ellátott szegmensek száma |
| reserved_segment_cnt | 8 bit egész | EAFFh flag-gel ellátott szegmensek száma |
| ret_val | egész | első beolvasott bájt, család kód |
| cur_flag | 16 bit egész | beírni kívánt flag |

Folyamatábra – „flash_init”

Algoritmus: „flash_write_data” leírása

Maximum 128 word adat tetszőleges helyre írása a flash memóriában. Megvizsgálja a paramétereit a felhasználása előtt.

Paraméterei:

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| data | 16 bit, egész ptr | beírandó adat kezdőcíme |
| size | 8 bit, egész | word-ök száma |
| address | 16 bit, egész | flash memória, 0. word helye. |

Lokális változói:

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| address_tmp | 16 bit, ptr | ideiglenes tár |
| size_tmp | 8 bit egész | ideiglenes tár |

Folyamatábra – „flash_write_data”

Algoritmus: „flash_segment_erase” leírása

segment_addr paraméter szegmensét törli, ha a paraméter nulla, az összes használt szegmens törlésre kerül.

Paraméterei:

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| segment_addr | 16 bit, ptr | flash memória törlendő szegmensének egy címe |

Lokális változói:

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| flash_ptr | 16 bit, ptr | flash memória mutató |
| i | 8 bit egész | ciklusváltozó |

Folyamatábra – „flash_segment_erase”

Algoritmus: „flash_search_key” leírása

Kulcs kódjának megkeresése a memóriában, ha a kulcs nem szerepel benne, az első szabad 6 bájtos hely címével fog megegyezni az address paramétere.

Paraméterei:

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| key | 16 bit, ptr | keresendő kulcs kód |
| address | 16 bit, ptr | cím szerinti átadás |

Lokális változói:

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| flash_ptr | 16 bit, ptr | flash memória mutató |
| cur_ptr | 16 bit, ptr | aktuális word |
| i, k | 8 bit egész | ciklusváltozó |

Folyamatábra – „flash_search_key”

Algoritmus: „flash_delete_key” leírása

Kulcs deaktiválása. A függvény a paraméterként megadott címen lévő kulcs adat nélkül, átmásolja az adott szektor tartalmát az üres, EAFFh-val megjelölt flash szegmensbe. Amennyiben nincs ilyen szegmens, 0000h-val tölte fel. Hibát jelez, ha megadott cím nem esik bele az írható tartományba, valamint akkor, ha nincs szabad szektor.

Paraméterei:

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| key_addr | 16 bit, egész | megadott kulcs kódjának címe (deaktiválva lesz) |

Lokális változói:

| Változó | Típus | Leírás |
| --- | --- | --- |
| key_temp | 16 bit, ptr | 21 word hely, buffer (flash kímélő írás miatt) |
| flash_ptr | 16 bit, ptr | flash mutató |
| free_flash_ptr | 16 bit, ptr | az üres flash szegmens cím |
| start_free_flash_ptr | 16 bit, ptr | az üres flash szegmens 0. címe |
| start_flash_ptr | 16 bit, ptr | ebben a szegmensben van a paraméterként adott cím |
| i, key_cnt, free_cnt | 8 bit egész | számlálók |
| zero_data | 16bit, ptr | 3 word hely, 0000h-kat tartalmazó adattal |

Folyamatábra – „flash_delete_key”